Filière : 1re année cycle informatique

Projet : Conception et Déploiement d’une Infrastructure Réseau Multisites Segmentée

RAPPORT DU PROJET

Réalisé par : Ilyas Sekhsoukhi

Encadré par : Prof. Azeddine Khiat

Année universitaire : 2025 / 2026

Contents

📘 RAPPORT DE PROJET	1

Déploiement d’un Réseau Segmenté avec VLANs et Routage Statique	1

Page de garde	1

Sommaire	1

1. Introduction et Objectifs	1

2. Topologie Réseau et Plan d’Adressage	2

2.1 VLANs du Siège	2

2.2 Réseau WAN	2

3. Configuration du Switching (S1 & S2)	2

3.1 Création des VLANs	2

3.2 Affectation des ports	4

3.3 EtherChannel (LACP)	4

3.4 Trunking	5

3.5 VLAN de gestion	6

4. Configuration du Routage Inter-VLAN (R1)	6

4.1 Interface physique	7

4.2 Sous-interfaces	7

5. Configuration du Routage Statique WAN	8

5.1 R1	8

5.2 R2 & R3	8

6. Phase de Tests et Validation	9

Test 1 : Ping inter-VLAN	9

Test 2 : Traceroute	10

Test 3 : Gestion réseau	11

Test 4 : Tables de routage	12

7. Difficultés Rencontrées	15

8. Conclusion	16

9. Lien GitHub	16

## 1. Introduction et Objectifs

Ce projet a pour objectif de concevoir et déployer une infrastructure réseau d’entreprise multisite, en utilisant le simulateur Cisco Packet Tracer.
Le réseau mis en place doit assurer :

- Une segmentation logique du réseau grâce aux VLANs

- Une communication inter-VLAN sécurisée via Router-on-a-Stick

- Une haute disponibilité grâce à EtherChannel

- Une interconnexion WAN entre plusieurs routeurs par routage statique

- Une validation complète par des tests réseau (ping, tracert, tables de routage)

Ce projet permet de consolider les compétences pratiques en switching, routage, et dépannage réseau.

## 2. Topologie Réseau et Plan d’Adressage

### 2.1 VLANs du Siège

| VLAN | Usage | Réseau | Masque | Passerelle (R1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Utilisateurs 1 | 172.18.10.0 | 255.255.255.240 | 172.18.10.14 |
| 20 | Utilisateurs 2 | 172.18.20.0 | 255.255.255.240 | 172.18.20.14 |
| 30 | Utilisateurs 3 | 172.18.30.0 | 255.255.255.240 | 172.18.30.14 |
| 50 | VLAN natif | 172.18.50.0 | 255.255.255.240 | 172.18.50.14 |
| 60 | Administration | 172.18.60.0 | 255.255.255.240 | 172.18.60.14 |

### 2.2 Réseau WAN

| Liaison | Réseau | IP |
| --- | --- | --- |
| R1 – R2 | 10.0.30.176/30 | R1: .177 / R2: .178 |
| R1 – R3 | 10.0.30.180/30 | R1: .181 / R3: .182 |
| R2 – R3 | 10.0.30.184/30 | R2: .185 / R3: .186 |

## 3. Configuration du Switching (S1 & S2)

### 3.1 Création des VLANs

Les VLANs 10, 20, 30, 50 et 60 ont été créés sur S1 et S2 afin d’assurer la séparation logique des flux réseau.

### 3.2 Affectation des ports

- PC VLAN 10 → Fa0/1

- PC VLAN 20 → Fa0/2

- PC VLAN 30 → Fa0/3

Chaque port est configuré en mode access avec son VLAN correspondant.

### 3.3 EtherChannel (LACP)

Les ports Fa0/21 et Fa0/22 ont été regroupés en Port-channel 1 avec le protocole LACP (mode active) afin d’augmenter la bande passante et la disponibilité entre S1 et S2.

### 3.4 Trunking

Le Port-channel 1 est configuré en mode trunk :

- VLAN natif : 50

- VLANs autorisés : 10, 20, 30, 50, 60

### 3.5 VLAN de gestion

Une interface virtuelle VLAN 60 est configurée sur chaque switch pour permettre la gestion réseau.

- S1 : 172.18.60.1

- S2 : 172.18.60.2

## 4. Configuration du Routage Inter-VLAN (R1)

Le routage inter-VLAN est assuré par la technique Router-on-a-Stick sur le routeur R1.

### 4.1 Interface physique

- Fa0/0 activée

- Aucune IP directe

### 4.2 Sous-interfaces

| Sous-interface | VLAN | IP |
| --- | --- | --- |
| Fa0/0.10 | 10 | 172.18.10.14 |
| Fa0/0.20 | 20 | 172.18.20.14 |
| Fa0/0.30 | 30 | 172.18.30.14 |
| Fa0/0.50 | Natif | 172.18.50.14 |
| Fa0/0.60 | Admin | 172.18.60.14 |

## 5. Configuration du Routage Statique WAN

### 5.1 R1

Routes statiques vers les réseaux distants :

- Vers PC7 via R2

- Vers PC8 via R3

### 5.2 R2 & R3

- Route par défaut vers R1

- Routes spécifiques entre R2 et R3

## 6. Phase de Tests et Validation

### Test 1 : Ping inter-VLAN

Ping entre un PC du VLAN 10 et un PC du VLAN 20.
➡Résultat : Ping réussi

### Test 2 : Traceroute

Commande depuis un PC du VLAN 10 :

tracert 10.0.30.129

➡Résultat attendu et obtenu :
Passage par R1 puis R3

### Test 3 : Gestion réseau

Depuis R1 :

ping 172.18.60.2

➡Ping réussi vers S2

### Test 4 : Tables de routage

Commande sur chaque routeur :

show ip route

Présence des routes :

- C : connectées

- S : statiques

- S* : route par défaut

## 7. Difficultés Rencontrées

- Erreurs de trunk sur routeur (commande invalide car réservée aux switches)

- Problèmes de ping dus à une passerelle incorrecte sur les PC

- VLAN natif non identique causant des alertes CDP

Ces problèmes ont été résolus par une vérification méthodique des configurations.

## 8. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau fiable, segmentée et sécurisée.
Les objectifs initiaux ont été atteints :

- VLANs fonctionnels

- Communication inter-VLAN réussie

- Routage WAN opérationnel

- Tests de validation conformes

Ce projet représente une base solide pour des réseaux d’entreprise réels.

## 9. Lien GitHub

Ilyas SEKHSOUKHI

https://github.com/Ilyas-SEKHSOUKHI/D-ploiement_Projet_R-seau-Segment-avec-VLANs-et-Routage-Statique.git